CCTP :

Les barrières de protection pour la faune sont des dispositifs physiques installés temporairement ou de manière permanente le long des routes, voies ferrées ou chantiers. Elles empêchent la petite faune (amphibiens, mammifères, reptiles,...) de pénétrer dans des zones à risques (chantier, voirie ou toute zone d’activité humaine). Elles protègent les individus et les orientent vers des zones sécurisées.

L’objectif est de préserver la biodiversité comme par exemples les populations de batraciens (grenouilles, crapauds, tritons, salamandres) afin qu’elles n’accèdent pas aux zones à risques susceptibles de nuire à leur sécurité.

La Maîtrise d'œuvre devra valider la provenance de la barrière de protection pour la faune et elle sera de type Natura Gabions ou de qualité au moins équivalente.

La barrière de protection pour la faune devra respecter les spécifications minimales suivantes :

- Filet en fibres de coco 100% naturel (740 g/m²), mailles de 9x8 mm d’ouverture environ

- Dimension de 50 ml par 1 m de hauteur

- Fixé par des piquets bois ronds en châtaignier de 1,5 m de longueur, circonférence 28/32 cm, espacés tous les 1 ml

Préparation et mise en œuvre :

Préparation du terrain :

- Débroussailler et faucher si nécessaire

- Niveler le terrain et enlever les grosses mottes, pierres,...

Pose :

- Effectuer une petite tranchée d’ancrage de 10x10 cm environ

- Planter d’un tiers de leur hauteur environ les piquets bois de maintien tous les 1 ml

- Dérouler la barrière de protection pour la faune (la base de la barrière doit se situer à 10 cm de profondeur pour empêcher le passage en dessous)

- La fixer au piquets à l’aide de crampillons métalliques (ou corde coco plus écologique)

- Prévoir un chevauchement/recouvrement de 15 cm à chaque extrémité de barrière

- Remblayer la tranché de terre et compacter

BPU :

Fourniture et pose de barrière de protection pour la faune

Ce prix rémunère au mètre linéaire, la fourniture et la mise en œuvre de barrière de protection pour la faune, conformément aux prescriptions du CCTP.

Ce prix comprend:

- La fourniture, la livraison, le déchargement, l'amenée à pied d'œuvre, l'installation de la barrière de protection pour la faune et des accessoires (piquets bois de maintien et crampillons métallique ou corde coco).

- L'ensemble des prestations nécessaires à la pose conformément aux prescriptions du CCTP

- Toutes les sujétions dues aux contraintes du site et liées à la méthodologie proposée par l'entrepreneur

Le ml……..

DQE :

Fourniture et pose de barrière de protection pour la faune

Le ml.....