CCTP :

L'ensemencement se pratique sur les surfaces remaniées et mises à nu, par des travaux de terrassement. Le semis avec des mélanges grainiers vise à stabiliser les sols, limiter l’érosion et favoriser la végétalisation des berges et talus. Il utilise des graminées (pour la fixation rapide du sol, résistance au piétinement) et des légumineuses (amélioration de la fertilité du sol, fixation de l’azote). Le dosage conseillé est de 15 g/m².

Le choix du mélange grainier doit être adapté aux conditions pédoclimatiques du site (pH, humidité, exposition).

La Maîtrise d'œuvre devra valider la provenance du mélange grainier et il sera de type Natura Gabions ou de qualité au moins équivalente.

| Mélange zones humides (berges, zones inondables, lit mineur) | Mélange zones continentales | Mélanges zones sèches |
| --- | --- | --- |
| 30% Lolium perenne (Ray-grass anglais) 25% Festuca arundinacea (Fétuque élevée) 22% Festuca rubra (Fétuque rouge) 5% Poa pratensis (Pâturin des prés) 8% Phleum pratense (Fléole des prés) 2% Agrostis capillaris (Agrostide commune) 3% Cynosurus cristatus (Crételle des près) 2% Medicago lupulina (Luzerne lupuline) 2% Trifolium repens (Trèfle blanc) 1% Plantago lanceolata (Plantain lancéolé) | 30% Lolium perenne (Ray-grass anglais) 20% Festuca arundinacea (Fétuque élevée) 20% Festuca rubra (Fétuque rouge) 10% Dactylis glomerata (Dactyle pelotonné) 10% Onobrychis viciifolia (Sainfoin) 5% Sanguisorba minor (Petite pimprenelle) 2% Medigago sativa (Luzerne cultivée) 1.5% Trifolium pratense (Trèfle violet) 0.5% Plantago lanceolata (Plantain lancéolé) 0.5% Achillea millefolium (Achillée millefeuille) 0.5% Lotus corniculatus (Lotier corniculé) | 25% Lolium perenne (Ray-grass anglais) 28% Festuca arundinacea (Fétuque élevée) 10,5% Festuca ovina (Fétuque ovine) 14% Dactylis glomerata (Dactyle pelotonné) 15% Festuca rubra (Fétuque rouge) 3,5% Sanguisorba minor (Petite pimprenelle) 0,5% Plantago lanceolata (Plantain lancéolé) 0,5% Lotus corniculatus (Lotier corniculé) 1,5% Trifolium repens (Trèfle blanc) 1,5% Trifolium pratense (Trèfle violet) |

Pour de bons résultats, les principes suivants seront à respecter dans le choix des mélanges grainiers :

- Ne pas appliquer un mélange composé à 100 % de graminées et introduire des légumineuses (Lotus corniculatus, Medicago lupulina, Trifolium repens,...) afin de renforcer les capacités de protection par une meilleure couverture du sol, par un pouvoir stabilisateur plus performant.

- Élaborer des mélanges grainiers composés d'une assez grande diversité d'espèces (minimum 9 espèces).

L'Entrepreneur justifie de la provenance des mélanges et des espèces distinctes par la remise des étiquettes figurant sur et dans les sacs de graines utilisées portant le numéro de conditionnement, le poids et la date de fermeture du sac, ainsi que le détail des espèces et variétés des composants.

Pour chaque espèce, la graine sera pure et correspond bien au genre de l'espèce ou variété demandées :

- Bien constituée dans toutes les parties ;

- D'une bonne faculté germinative;

- D'une couleur homogène;

- Non atteinte de maladie parasitaire ou cryptogamique.

L’ensemencement sera réalisé de la manière suivante :

- Désherber la zone de plantation (si nécessaire)

- Ameublir la terre (si nécessaire) sur 10 cm d’épaisseur

- Niveler et égaliser la surface du sol (suppression des mottes)

- Arroser la veille de l’ensemencement si le sol est sec

- Semer à la volée en effectuant des passages croisés ou hydroseeder (pour couvrir une grande surface)

- Recouvrir légèrement les graines, sans les enfouir trop profondément

- Tasser légèrement la surface du sol pour favoriser le contact graine/terre

- Arroser en pluie fine après le semis

- Maintenir le sol humide jusqu’à la levée (germination)

BPU :

Fourniture et mise en oeuvre d’ensemencement

Ce prix rémunère au m², la fourniture et la mise en œuvre d’un semis d’herbacées, conformément aux prescriptions du CCTP.

Ce prix comprend:

- La fourniture, la livraison, le déchargement, l'amenée à pied d'œuvre, le semis d’un mélange d’herbacées à raison de 15 g/m²

- L'ensemble des prestations nécessaires à l’ensemencement conformément aux prescriptions du CCTP

- Toutes les sujétions dues aux contraintes du site et liées à la méthodologie proposée par l'entrepreneur

Le m².....

DQE :

Fourniture et mise en oeuvre d’ensemencement

Le m².....