CCTP :

Les ganivelles (treillages) sont des clôtures en bois constituées de lattes verticales reliées par des fils de fer galvanisé. Traditionnellement utilisées pour la protection des dunes littorales, elles servent également à la délimitation d’espaces, la lutte contre l’érosion éolienne et l’aménagement paysager.

La Maîtrise d'œuvre devra valider la provenance des ganivelles et elles seront de type Natura Gabions ou de qualité au moins équivalente.

Ce poste correspond à la fourniture et la pose d'une clôture en ganivelle de X cm de hauteur (hors sol) composée de piquets châtaigniers et d'un fil de fer galvanisé. Le bois fendu de châtaignier sera 100% français et issu de forêts gérées durablement. L’espacement entre lattes sera de 2 à 10 cm selon l’usage (plus serré pour plus d’opacité et de résistance).

Des piquets bois en châtaignier, longueur 1,5 m, circonférence de 28/32 cm environ, épointés viendront maintenir les ganivelles (prévoir un espacement de 2 m).

Les ganivelles seront mis en place de la manière suivante :

- Créer une assise plane sur 30 cm de large environ

- Battre bien verticalement les pieux tous les 2 ml

- Dérouler la ganivelle

- La fixer sur les piquets/pieux à l’aide d’agrafes (ou fil de fer)

- Bien tendre la ganivelle au fur et à mesure de son installation

- Si besoin couper le haut des piquets de maintien

BPU :

Fourniture et pose de ganivelles

Ce prix rémunère à l’unité, la fourniture et la pose de ganivelles conformément aux prescriptions du CCTP.

Ce prix comprend:

- La fourniture, la livraison, le déchargement, l'amenée à pied d'œuvre, l’installation des ganivelles

- L'ensemble des prestations nécessaires à la pose conformément aux prescriptions du CCTP

- La reprise de la tension et des désordres en cas de vandalisme ou casse lors de la garantie

- Toutes les sujétions dues aux contraintes du site et liées à la méthodologie proposée par l'entrepreneur

Le ml ……

DQE :

Fourniture et pose de ganivelles

Le ml ……