CCTP :

Les gaulettes sont des branches de châtaignier (Castanea sativa), bois naturellement durable, de classe d’emploi 4 (résistant à l’humidité et aux insectes, sans aucun traitement chimique). Destinées à être tressées, les gaulettes sont une solution écologique, esthétique et durable. Les branches peuvent être proposées à l’unité ou en panneaux tressés et prêts à poser.

La Maîtrise d'œuvre devra valider la provenance des gaulettes et elles seront de de type Natura Gabions ou de qualité au moins équivalente.

Ce poste correspond à la fourniture et la pose de gaulettes châtaigniers de X cm de hauteur (hors sol) tressées sur des piquets châtaigniers.

Gaulette à l’unité : Longueur de 1 à 3 m environ, diamètre régulier de 1 à 2,5 cm environ (selon les usages)

Plessis/panneau de châtaignier prêt à poser : Largeur de 1 à 2 m environ, hauteur de 20 à 100 cm environ, interdistance des piquets de maintien de 50 cm (dimensions selon l’usage)

Les gaulettes seront mis en place de la manière suivante :

CAS 1 : Avec des gaulettes à l’unité :

- Créer une assise plane sur 30 cm de large environ

- Battre les piquets bois, espacés longitudinalement de 50 cm en une rangée et sur 1/3 de leur hauteur au minimum

- Tresser les branches de châtaignier horizontalement entre les piquets en alternant les passages avant/arrière

- Attacher les branches aux piquets avec du fil de fer galvanisé ou des liens naturels (conseillé car plus écologique)

- Tresser jusqu’à la hauteur souhaitée (généralement 20 à 60 cm) en s'assurant que la base des banches soit en contact avec le sol

- Couper si besoin la partie supérieure des pieux/piquets

CAS 2 : Avec des plessis/panneaux prêts à poser :

- Créer une assise plane sur 30 cm de large environ

- Battre bien verticalement le panneau dans le sol jusqu’à ce que la première rangée de branches soit presque en contact avec le sol

BPU :

Fourniture et pose de gaulette châtaignier

Ce prix rémunère à l’unité, la fourniture et la pose de gaulettes châtaignier conformément aux prescriptions du CCTP.

Ce prix comprend:

- La fourniture, la livraison, le déchargement, l'amenée à pied d'œuvre, l’installation des gaulettes

- L'ensemble des prestations nécessaires à la pose conformément aux prescriptions du CCTP

- La reprise de la tension et des désordres en cas de vandalisme ou casse lors de la garantie

- Toutes les sujétions dues aux contraintes du site et liées à la méthodologie proposée par l'entrepreneur

Le ml ……

DQE :

Fourniture et pose de gaulette châtaignier

Le ml ……