CCTP :

Un hibernaculum est un abri conçu pour offrir un refuge hivernal à diverses espèces animales, notamment les reptiles, amphibiens, insectes et petits mammifères. Il permet aux animaux de se protéger du froid, des prédateurs et des intempéries pendant leur période d’hibernation.

Espèces concernées :

Reptiles : Orvets, couleuvres, lézards,...

Amphibiens : Grenouilles, crapauds, salamandres,...

Mammifères : Hérissons, chauves-souris, petits rongeurs,...

Insectes : Coccinelles, abeilles solitaires, chenilles,...

La Maîtrise d'œuvre devra valider la provenance de l’hibernaculum et il sera de type Natura Gabions ou de qualité au moins équivalente.

Les hibernaculums seront implantés aux emplacements indiqués sur le plan joint (joindre plan avec coordonnées GPS ou repère).

| Hibernaculum | Pour reptiles et amphibiens | Pour insectes | Pour mammifères |
| --- | --- | --- | --- |
| Matériaux | Pierres empilées, branches, troncs, feuilles mortes | Troncs percées, branches, briques creuses, paille, écorce | Tas de bois, branches, paille, feuilles mortes, quelques pierres |
| Profondeur enterrée | 50 cm à 1 m | 50 cm | 50 cm à 1 m |
| Hauteur dépassant du sol | 50 cm à 1 m | 50 cm | 50 cm à 1 m |
| Hauteur total | 1,5 m | 1 m | 1,5 m |
| Dimensions au sol | 2x2 m | 1,5x1,5 m | 2x2 m |
| Emplacement vis à vis des conditions météorologiques | Zone ensoleillée, sèche, à l’abri du vent et de l’humidité excessive |  |  |
| Emplacement géographique | Milieux végétalisés (Bordures de forêts, prairies,...) |  |  |
| Conseils de mise en oeuvre | Utiliser des grosses pierres en fond Laisser des interstices Recouvrir de terres et végétaux pour une bonne isolation | Utiliser des matériaux variés pour offrir de multitudes de cavités Créer une inclinaisons pour la partie supérieure (protège contre la pluie) | Prévoir une entrée discrète de 15 cm maximum Abriter de la pluie |

Les hibernaculums seront mis en place de la manière suivante :

Préparation du terrain :

- Décaisser sur 80 cm de profondeur environ le sol (selon le type d’hibernaculum)

- Mettre en place un géotextile de séparation au fond et une couche drainante de 10 cm d’épaisseur constituée de graviers roulés 20/40

Structure interne :

- Mise en place à la base en partie centrale des grosses pierres et des gros éléments en bois (troncs, branches)

- Installer les étages supérieurs et mélanger avec de la terre, feuilles mortes, paille

- Créer au fur et à mesure de l’avancement des interstices et des cavités internes propices à la faune souhaitée

- Prévoir différentes ouvertures latérales de 15x15 cm, dégagées et protégées contre l’obstruction

Couverture :

- Mettre en place de la terre végétale sur 20 cm d’épaisseur environ et en forme de dôme

- Option conseillée : Végétaliser le dessus afin de donner un aspect naturel (herbacées ou couvre sols)

BPU :

Fourniture et pose d’un hibernaculum

Ce prix rémunère à l’unité, la fourniture et la mise en œuvre d’hibernaculum, conformément aux prescriptions du CCTP.

Ce prix comprend :

- La fourniture, la livraison, le déchargement, l'amenée à pied d'œuvre des matériaux permettant la construction d'un hibernaculum

- L'ensemble des prestations nécessaires à la construction conformément aux prescriptions du CCTP

- Toutes les sujétions dues aux contraintes du site et liées à la méthodologie proposée par l'entrepreneur

L’unité .....

DQE :

Fourniture et pose d’un hibernaculum

L’unité .....