CCTP :

Les hydrophytes sont des plantes aquatiques qui vivent totalement ou partiellement dans l’eau. Elles peuvent être immergées, flottantes ou enracinées dans les substrats humides. On distingue :

- Hydrophytes immergées : vivent entièrement sous l’eau

- Hydrophytes flottantes : flottent à la surface sans ancrage au sol

- Hydrophytes enracinées à feuilles flottantes : enracinées dans le fond avec des feuilles qui flottent

La plantation s'effectuera sous 24 heures après la réception (dans le cas contraire une mise en jauge est obligatoire).

Prévoir une densité de 2 à 3 plantes par m².

La Maîtrise d'œuvre devra valider la provenance des hydrophytes et elles seront issues d'une pépinière spécialisée et de qualité au moins égale à Natura Gabions ou similaire.

Les hydrophytes seront mis en place de la manière suivante :

- Si le sol est compacté, ameublir légèrement la zone de plantation

- Tenir compte du niveau d’eau : selon les espèces une profondeur maximale est tolérée

- Utiliser une pelle, tarière ou autre objet pour creuser un trou

- Placer le pot avec les racines bien étalées

- Remblayer de matériaux terreux

- Tasser autour des plantes hydrophytes pour assurer un bon contact avec le sol et une résistance à l’arrachement

Les espèces naturellement présentes en milieu aquatique sont (liste non exhaustive) :

- Plantes immergées (Oxygénantes) : Eleocharis acicularis (Scirpe épingle), Hottonia palustris (Hottonie des marais), Myriophyllum spicatum (myriophylle à épis), Utricularia vulgaris (Utriculaire commune)

- Lotus : Nelumbo lutea (Lotus jaune), Nelumbo nucifera (lotus sacré)

- Nuphar/Nénuphars : Nuphar luteum (Nuphar commun), Nymphaea alba (Nénuphar blanc), Nymphaea albatros (Nénuphar blanc), Nymphaea gonnere (Nénuphar blanc), Nymphaea postingberg (Nénuphar blanc), Nymphaea virginalis (Nénuphar blanc), Nymphaea attraction (Nénuphar rouge), Nymphaea Black princess (Nénuphar rouge très foncé), Nymphaea Pyglmea Rubra (Nénuphar rouge), Nymphaea colonel Welch (Nénuphar jaune), Nymphaea marliacea Chromatella (Nénuphar jaune), Nymphaea odorata Sulphurea (Nénuphar jaune), Nymphaea pygmea Helvola (Nénuphar jaune), Nymphaea Fabiola (Nénuphar rose), Nymphaea firecrest (Nénuphar rose), Nymphaea hollandia (Nénuphar rose), Nymphaea aurora (Nénuphar orange), Nymphaea Sioux (Nénuphar orange), Nymphaea wanvisa (Nénuphar orange), Nymphaea king of the Blues (Nénuphar violet)

Les différentes espèces d’hydrophytes utilisées seront mélangées lors de la plantation sur site pour créer une diversité.

Les végétaux fournis en pot de 1 ou 3 litres, seront sains et exempts de maladies.

Le prélèvement, la manipulation et le transport s'effectueront dans des conditions de façon à préserver la qualité des végétaux. Le chevelu racinaire sera bien visible et densifié pour une bonne reprise végétale après plantation.

BPU :

Fourniture et plantation d’hydrophytes

Ce prix rémunère à l’unité, la fourniture et la mise en œuvre d’hydrophytes, conformément aux prescriptions du CCTP.

Ce prix comprend:

- La fourniture, la livraison, le déchargement, l'amenée à pied d'œuvre, la plantation d’hydrophytes

- L'ensemble des prestations nécessaires à la plantation conformément aux prescriptions du CCTP

- Toutes les sujétions dues aux contraintes du site et liées à la méthodologie proposée par l'entrepreneur

L'unité.....

DQE :

Fourniture et plantation d’hydrophytes

L'unité……