# Modèle CCTP/BPU/DQE – Ouvrages en gabions électrosoudés

## Ce CCTP type est mis à disposition des bureaux d’études et maîtres d’œuvre pour faciliter la rédaction des pièces techniques des projets intégrant des ouvrages en gabions.

## Pour toute assistance technique ou adaptation au projet, l’équipe Natura Gabions peut accompagner la conception.

## 1. Objet

Le présent article concerne la fourniture et la mise en œuvre d’ouvrages en gabions électrosoudés, destinés à la réalisation d’ouvrages de soutènement, de confortement de talus ou d’aménagement paysager.

Les gabions sont constitués de panneaux électrosoudés assemblés entre eux par agrafes ou spirales, complétés par des tirants-distanceurs et un matériau de remplissage minéral adapté.

Les ouvrages devront être monolithiques, flexibles et drainants, permettant d’assurer la stabilité de l’ouvrage tout en garantissant un drainage naturel.

Les gabions devront être fournis par un fabricant spécialisé disposant d’une assistance technique pour la conception et la mise en œuvre (type Natura Gabions ou équivalent).

# 2. Références normatives

Les matériaux et la mise en œuvre devront être conformes aux normes en vigueur, notamment :

- NF EN 10223-8 : Treillis métalliques – Gabions électrosoudés

- NF EN 10218-2 : Dimensions et tolérances des fils

- NF EN 10244-2 : Revêtement métallique des fils (alliage zinc-aluminium)

- NF EN 10223-3 : Accessoires d’assemblage (agrafes)

- NF P94-327 : Exécution des travaux géotechniques spéciaux – Ouvrages en gabions électrosoudés

# 3. Caractéristiques des gabions électrosoudés

Les gabions seront constitués de panneaux en treillis métalliques électrosoudés.

### Mailles

- 50 × 100 mm pour les faces visibles

- 100 × 100 mm pour les autres faces

### Diamètre des fils

- 4,5 mm pour maille 50 × 100 mm

- 4 à 4,5 mm pour maille 100 × 100 mm

### Revêtement métallique

Revêtement alliage zinc-aluminium classe A conforme NF EN 10244-2

### Dimensions usuelles des panneaux

- Longueur : 1 à 2 m

- Largeur : 0,30 à 2,00 m

# 4. Accessoires de montage

Les gabions seront assemblés au moyen des accessoires suivants :

### Agrafes métalliques

- Diamètre du fil : 3 mm

- Résistance à la traction ≥ 1720 MPa

- Résistance à l’ouverture ≥ 2 kN

- Conforme NF EN 10223-3

### Spirales d’assemblage

Fil métallique hélicoïdal permettant l’assemblage continu des panneaux électrosoudés.

### Tirants-distanceurs

Les tirants-distanceurs seront installés afin de limiter la déformation des parements lors du remplissage.

# 5. Matériaux de remplissage

Le matériau de remplissage devra être :

- sain

- non gélif

- non évolutif

- propre et durable

Granulométrie recommandée :

70 à 180 mm pour les gabions en maille 100 × 50 mm

La face visible devra être soigneusement appareillée manuellement afin d’obtenir un parement esthétique.

# 6. Mise en œuvre

### 6.1 Préparation de l’assise

Les gabions seront posés sur une assise stable constituée de :

- béton de propreté

- grave ciment

- ou grave non traitée compactée (GNT 0/31,5)

L’assise devra être plane, régulière et compactée.

En site aquatique, une couche de séparation (géotextile ou filtre granulaire) devra être mise en place afin d’éviter l’érosion des fines sous l’ouvrage.

### 6.2 Assemblage des gabions

Les panneaux seront assemblés à l’aide :

- d’agrafes posées tous les 10 cm
ou

- de spirales d’assemblage

Les diaphragmes internes seront installés tous les mètres conformément aux dimensions des cages.

### 6.3 Mise en place des tirants

Les tirants-distanceurs seront disposés :

- tirants traversants pour les gabions de largeur ≤ 50 cm

- tirants en diagonale à 45° pour les largeurs ≥ 70 cm

### 6.4 Remplissage des gabions

Le remplissage sera réalisé par couches successives de : 0,20 à 0,40 m

Les couvercles seront fixés aux panneaux supérieurs à l’aide d’agrafes ou de spirales.

# 7. Tolérances et aspect

Les parements visibles devront présenter :

- une géométrie régulière

- un appareillage homogène

- un alignement correct des cages

Des gabarits de montage pourront être utilisés afin de garantir la rectitude des parements.

BPU – Bordereau de Prix Unitaires

| N° | Désignation | Quantité | Unité |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fourniture et mise en œuvre de gabions électrosoudés (panneaux, accessoires) |  | m³ |
| 2 | Fourniture du matériau de remplissage |  | m³ |
| 3 | Fourniture et réalisation de l’assise (GNT, béton, grave ciment) |  | m² |
| 4 | Fourniture et pose d’un géotextile de séparation |  | m² |

Les prix comprennent :

- fourniture des matériaux

- transport

- mise en œuvre

- découpes éventuelles

- sujétions de chantier

DPGF simplifiée

| Poste | Désignation | Quantité | Unité |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gabions électrosoudés |  | m³ |
| 2 | Matériau de remplissage |  | m³ |
| 3 | Assise de fondation |  | m² |
| 4 | Géotextile |  | m² |

Assistance technique

Natura Gabions peut accompagner les maîtres d’œuvre et bureaux d’études dans la  conception et le dimensionnement des ouvrages gabions.

Assistance possible :

- optimisation technique des ouvrages

- aide au dimensionnement et à la conception

- estimation économique des solutions gabions

- fourniture de détails techniques et coupes types

- assistance technique au démarrage de chantier

Référence technique

Ce document s’appuie sur les normes en vigueur relatives aux ouvrages en gabions électrosoudés ainsi que sur les fiches techniques produits.

Natura Gabions dispose d’une expertise reconnue, l’un des dirigeants de Natura Gabions a contribué, en tant qu’expert, aux travaux de normalisation AFNOR relatifs aux ouvrages en gabions, notamment pour les normes de mise en œuvre NF P94-325 et NF P94-327.

NATURA GABIONS
📞 +33 (0)7 80 13 37 22
📧 contact@naturagabions.fr
🌐 www.naturagabions.fr

Expertise gabions et génie écologique – plus de 20 ans d’expérience